Практическое занятие №2 Свертка сигналов

Задачи

Свертка y(τ) двух сигналов u(t) и h(t) имеет запись:	y(τ) = = u(t)*u(t).

- Вычислить и изобразить графически свертку двух одинаковых прямоугольных импульсов. Дано: амплитуда U = 5V, длительность Т = 1мкс.

- Вычислить и изобразить графически свертку двух импульсов u1(t) = Aexp(-at)×1(t),      u2(t) = Bexp(-bt)×1(t).

- Вычислить и изобразить графически свертку двух одинаковых радиоимпульсов  с огибающей прямоугольной формы.

- Вычислить и изобразить графически свертку y(n) дискретных последовательностей     x(n) = {1,1,1,0,...} и h(n) = {0,0,1,1,0,...}.

- Вычислить и изобразить графически свертку y(n) дискретных последовательностей     x(n) = {15,15,7,5,3,1,0,...} и h(n) = {10,5,2,1,0,...}.

- Вычислить и изобразить графически свертку y(n) дискретных последовательностей     x(n) = {1,1,-1,0,...} и h(n) = {-1,1,1,0,...}.

- Вычислить и изобразить графически свертку u(t)*u(t)*u(t), u(t) - аналоговый единичный скачок.

Практическое занятие №2

Ответы

- u(t)*u(t) = U2(|t – T| - T).

0  t  T	0t1(τ)1(t−τ)dτ=tи 	T  t 2T	.

- u(t)*u(t) = AB(exp(-bt) - exp(-at))/(a-b).

В силу четности и того, что на практике ωT>>1 u(t)*u(t) = U2T2(1−|t|T)cosωt при –T ≤ t ≤ T.]

- y(n) = {0,0,1,2,2,1,0,...}.

- y(n) = {150,225,175,130,84,42,16,5,1,0,...}.

- y(n) = {0,1,2,-1,-2,1,0}.

- 0  t  T		0tτ1(t−τ)dτ=t22;

T  t  2T		t−TTτ1(t−τ)dτ+Tt(2T−τ)1(t−τ)dτ=−t2+3Tt−1.5T2;

2T  t  3T		t−T2T(2T−τ)1(t−τ)dτ=t22−3Tt+4.5T2.